UAVCAN 通讯协议V1.0

文件编号：HM-XY-CAN-24001

1 UAVCAN 简述：

参考版本：UAVCAN V0

本协议适用于单节点4路倾转舵机一体化控制器，一个控制器节点同时驱动4路倾转舵机通道，舵机端仅执行主控下发的指令，无自主控制逻辑。

通讯波特率：1000Kb/s（默认）

1.1 帧尾（tail byte）：

CAN通讯每帧可传输1到8个字节，最后一个字节为帧尾；定义如下：

bit7：开始位（Start bit，简写S）；=1，表示这条8字节数据为开始数据包。

bit6：结束位（End bit，简写E）；=1，表示这条8字节数据为的最后一条数据。

bit5：交替位（Toggle bit，简写T）；同一个数据包的相邻两条数据为不同值。

bit4-0：数据包编号（Transfer）；值由0增大到31，再回到0；相邻帧编号相同的是同一包数据。

1.2 校验码（CRC）：

适用于数据包大于1帧的数据，第一帧数据的前两个字节为校验码。

校验字节数：为收到的数据包全部数据，且不包含CRC与tail byte的其它字节。

CRC使用函数：

uint16_t crcAddByte(uint16_t crc_val, uint8_t byte){
    crc_val ^= (uint16_t) ((uint16_t) (byte) << 8U);
    for (uint8_t j = 0; j < 8; j++)
    {
        if (crc_val & 0x8000U)
        {
            crc_val = (uint16_t) ((uint16_t) (crc_val << 1U) ^ 0x1021U);
        }
        else
        {
            crc_val = (uint16_t) (crc_val << 1U);
        }
    }
    return crc_val;
}

uint16_t crcAddSignature(uint16_t crc_val, uint64_t data_type_signature){
    for (uint16_t shift_val = 0; shift_val < 64; shift_val = (uint16_t)(shift_val + 8U))
    {
        crc_val = crcAddByte(crc_val, (uint8_t) (data_type_signature >> shift_val));
    }
    return crc_val;
}

uint16_t crcAdd(uint16_t crc_val, const uint8_t* bytes, size_t len){
    while (len--)
    {
        crc_val = crcAddByte(crc_val, *bytes++);
    }
    return crc_val;
}

2 舵机控制器反馈工作数据：

反馈频率：1HZ、2HZ、5HZ、10HZ（默认）、50HZ；可用编程卡修改

2.1 帧ID组成：

| 字段 | 十六进制 | 十进制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Priority | 0x14 | 20 | 优先级，不可修改 |
| Data Type ID | 0x7EA | 2026 | 反馈工作数据，不可修改 |
| Local Node ID | 0x64 | 100 （默认值） | 可用上位机修改 |

帧ID = (Priority << 24) | (Data Type ID << 8) | (Local Node ID) = 0x1407EA64

2.2 多帧传输规则：

反馈业务数据共25字节，超出单帧7字节载荷上限，采用4帧多帧传输，首帧携带CRC校验。每帧前7字节为有效载荷，第8字节为帧尾（tail byte）。

| 帧序号 | 帧类型 | 载荷内容（前7字节） | 帧尾配置（S,E,T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧1 | 首帧（Start） | CRC低字节 + CRC高字节 + 业务数据[0:4] | 1, 0, 0 |
| 帧2 | 中间帧 | 业务数据[5:11] | 0, 0, 1 |
| 帧3 | 中间帧 | 业务数据[12:18] | 0, 0, 0 |
| 帧4 | 末帧（End） | 业务数据[19:24] | 0, 1, 1 |

注：同一数据包的4帧Transfer编号相同；Toggle位按0→1→0→1交替翻转。

2.3 校验码（CRC）：

校验字节，即一包数据不包含CRC与tail byte的其它字节（共25字节业务数据）。

数据类型签名：0x3A8120AAB9EF661A

计算示例：

uint8_t buffer[25] = {
    0xF0,0xD8,0x00,0x00,0x94,0x11,0x50,0x46,
    0x78,0x1E,0x00,0x28,0x00,0x32,0x00,0x3C,
    0x00,0x18,0x18,0x18,0x18,0x00,0x00,0x00
};
crc = 0xFFFF;
crc = crcAddSignature(crc, 0x3A8120AAB9EF661A);
crc = crcAdd(crc, &buffer[0], sizeof(buffer));
// crc = 0xXXXX（实际值由计算得出）

2.4 数据字节定义：

反馈业务数据共25字节，采用小端序（Little-Endian）字节对齐，定义如下：

| 字节偏移 | 字段名称 | 类型 | 字节数 | 精度/单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 1 | ch0_pos | int16 | 2 | 0.01mm | 通道0当前位置 |
| 2 ~ 3 | ch1_pos | int16 | 2 | 0.01mm | 通道1当前位置 |
| 4 ~ 5 | ch2_pos | int16 | 2 | 0.01mm | 通道2当前位置 |
| 6 ~ 7 | ch3_pos | int16 | 2 | 0.01mm | 通道3当前位置 |
| 8 | supply_voltage | uint8 | 1 | 0.2V | 控制器供电电压，实际值=raw×0.2 |
| 9 ~ 10 | ch0_current | int16 | 2 | 0.01A | Iq电流， 实际值=raw×0.01 |
| 11 ~ 12 | ch1_current | int16 | 2 | 0.01A |  |
| 13 ~ 14 | ch2_current | int16 | 2 | 0.01A |  |
| 15 ~ 16 | ch3_current | int16 | 2 | 0.01A |  |
| 17 | ch0_status | uint8 | 1 | 位域 | 通道0工作状态字 |
| 18 | ch1_status | uint8 | 1 | 位域 | 通道1工作状态字 |
| 19 | ch2_status | uint8 | 1 | 位域 | 通道2工作状态字 |
| 20 | ch3_status | uint8 | 1 | 位域 | 通道3工作状态字 |
| 21 | ch0_fault | uint8 | 1 | 位域 | 通道0故障字 |
| 22 | ch1_fault | uint8 | 1 | 位域 | 通道1故障字 |
| 23 | ch2_fault | uint8 | 1 | 位域 | 通道2故障字 |
| 24 | ch3_fault | uint8 | 1 | 位域 | 通道3故障字 |

2.5 通道工作状态字定义：

单字节位域定义，每路通道独立1个状态字节。

| 位序号 | 信号名称 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| D0（bit0） | CAN2通讯故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D1（bit1） | CAN1通讯故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D2（bit2） | DSP故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D3（bit3） | 舵机工作状态标志 | 0=故障非工作；1=正常工作 |
| D4（bit4） | 制动器状态 | 0=闭锁制动；1=解锁工作 |
| D5 ~ D7 | 保留位 | 默认置0 |

2.6 通道故障字定义：

单字节位域定义，每路通道独立1个故障字节。

| 位序号 | 故障名称 | 取值说明 |
| --- | --- | --- |
| D0（bit0） | 电位计故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D1（bit1） | 旋变传感器故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D2（bit2） | 开环故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D3（bit3） | 停转故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D4（bit4） | 内部电源故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D5（bit5） | 制动器故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D6（bit6） | 过流故障 | 0=无故障；1=故障 |
| D7（bit7） | 过/欠压故障 | 0=无故障；1=故障 |

3 舵机控制器接收的控制命令：

命令频率：20Hz（CAN波特率1000Kb/s，实测4路通道通讯正常）。

注：舵机控制器仅执行主控下发的控制指令，不进行自主控制决策。

3.1 帧ID号组成：

| 字段 | 十六进制 | 十进制 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Priority | 0x14 | 20 | 优先级，不可修改 |
| Data Type ID | 0x07E9 | 2025 | 发送控制命令，不可修改 |
| Source Node ID | 0x01 | 1（默认值） | 可用上位机修改 |

帧ID = (Priority << 24) | (Data Type ID << 8) | (Source Node ID) = 0x1407E901

3.2 多帧传输规则：

控制命令业务数据共12字节，超出单帧7字节载荷上限，采用2帧多帧传输，首帧携带CRC校验。

| 帧序号 | 帧类型 | 载荷内容（前7字节） | 帧尾配置（S,E,T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧1 | 首帧（Start） | CRC低字节 + CRC高字节 + 业务数据[0:4] | 1, 0, 0 |
| 帧2 | 末帧（End） | 业务数据[5:11] | 0, 1, 1 |

注：同一数据包的2帧Transfer编号相同；Toggle位按0→1交替翻转。

3.4 校验码（CRC）：

校验字节，即一包数据不包含CRC与tail byte的其它字节（共12字节业务数据）。

数据类型签名：0x389765D2EAC0E400

计算示例：

uint8_t buffer[12] = {
    0xF0,0xD8,0x00,0x00,0x94,0x11,0x50,0x46,
    0x55,0xAA,0x55,0xAA
};
crc = 0xFFFF;
crc = crcAddSignature(crc, 0x389765D2EAC0E400);
crc = crcAdd(crc, &buffer[0], sizeof(buffer));
// crc = 0x2E4D

3.5 数据字节定义：

控制命令业务数据共12字节，采用小端序（Little-Endian）字节对齐，定义如下：

| 字节偏移 | 字段名称 | 类型 | 字节数 | 精度/单位 | 取值范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 ~ 1 | ch0_pos_cmd | int16 | 2 | 0.01° | 尾翼倾转：0~80mm 机翼倾转： -4mm~55.8mm | 通道0倾转位置指令 |
| 2 ~ 3 | ch1_pos_cmd | int16 | 2 | 0.01° |  | 通道1倾转位置指令 |
| 4 ~ 5 | ch2_pos_cmd | int16 | 2 | 0.01° |  | 通道2倾转位置指令 |
| 6 ~ 7 | ch3_pos_cmd | int16 | 2 | 0.01° |  | 通道3倾转位置指令 |
| 8 | ch0_lock | uint8 | 1 | - | 0x55 / 0xAA | 通道0独立锁指令：0x55=闭锁，0xAA=开锁 |
| 9 | ch1_lock | uint8 | 1 | - | 0x55 / 0xAA | 通道1独立锁指令 |
| 10 | ch2_lock | uint8 | 1 | - | 0x55 / 0xAA | 通道2独立锁指令 |
| 11 | ch3_lock | uint8 | 1 | - | 0x55 / 0xAA | 通道3独立锁指令 |

注：锁指令非0x55/0xAA时，对应通道仅执行位置指令，不触发锁动作。