DroneCAN 多方对齐表（飞控 ↔ 各设备）

用法：每类设备一张表，飞控方（A）和设备方（B）各自填一列，逐行比对后确认对齐。

打 ★ 的是 UAVCAN/DroneCAN 协议层硬红线，不一致则总线不通；其余是工程约定。

本表不预设设备走标准消息还是厂商私有消息。 各方按实际使用的消息填写”消息全名”，靠 UAVCAN 的 signature 机制对齐。只要 signature 一致，标准消息（如 uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand）和厂商私有消息（如 com.hobbywing.esc.RawCommand、com.himark.servo.ServoCmd）都能用同一套对齐流程。

signature 对齐两种方式：

- 方式 A（推荐，新建/双方都改得动）：各跑 show_data_type_info.py 自动算，比对 signature 列。

- 方式 B（对接已量产、固件烧死的设备）：从对方固件抄 signature 写进双方 .uavcan 的 OVERRIDE_SIGNATURE 行。

通用背景（三类设备共用）：

- 波特率默认 1 Mbps，全网一致

- 飞控默认 NodeID=10（CAN_D1_NODE），全网唯一，范围 1–125

-  舵机类消息（含倾转舵机、翼面舵机）：典型为 uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand（DTID 1010），按 actuator_id 区分通道；厂商私有例：com.himark.servo.ServoCmd。

-  电调类消息：典型为 uavcan.equipment.esc.RawCommand（DTID 1030），按数组下标区分；厂商私有例：com.hobbywing.esc.RawCommand。

- priority 随帧走，不需对端配

- 发送周期是应用层软件定时，不在 DSDL 里。

消息选型原则：优先走 DroneCAN 标准消息（最省事——双方都从 modules/DroneCAN/DSDL/uavcan/ 取 .uavcan，signature 自动一致，零对齐成本）。

仅当标准消息满足不了（如需厂商专有字段/双向 ID 学习等）才自定义.

常用标准消息清单

（用于填各表”实际使用的消息全名”行，路径相对 modules/DroneCAN/DSDL/uavcan/）：

| 消息全名 | DTID | 用途 | 区分通道字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand | 1010 | 舵机/作动器命令（倾转舵机、翼面舵机共用） | actuator_id（payload，1-based） |
| uavcan.equipment.actuator.Status | 1011 | 舵机状态回传 | id（payload） |
| uavcan.equipment.esc.RawCommand | 1030 | 电调命令 | 数组下标（payload） |
| uavcan.equipment.esc.RPMCommand | 1031 | 电调 RPM 命令 | 数组下标 |
| uavcan.equipment.esc.Status | 1034 | 电调状态回传（电压/电流/温度/RPM） | — |
| uavcan.equipment.esc.StatusExtended | 1036 | 电调扩展状态 | — |
| uavcan.equipment.ahrs.RawIMU | 1003 | 原始 IMU | — |
| uavcan.equipment.gnss.Fix2 | 1063 | GNSS 定位 | — |
| uavcan.equipment.power.BatteryInfo | 1092 | 电池信息 | — |
| uavcan.protocol.NodeStatus | 341 | 节点在线/健康状态（1Hz，协议必需） | source NodeID（CAN ID） |

表 1：飞控 ↔ 倾转舵机（Tilt Servo）

1.1 消息定义对齐（核心——按实际消息填）

| 字段 | 飞控方(A)填写 | 倾转舵机方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 实际使用的消息全名 | （优先标准：uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand(1010)； | _________ | 必须一致（双方必须用同一条消息，决定 signature） |
| ★ 是否标准/私有 | ☐ 标准 uavcan / ☐ 厂商私有 | ☐ 标准 / ☐ 私有 | 双方一致（标准对标准，私有对私有） |
| ★ DTID | _________（文件名前缀，如 1010） | _________ | 必须一致（编进 CAN ID bit8-23） |
| ★ data_type_signature | 0x____________ | 0x____________ | 必须一致（最终判据） |
| signature 来源方式 | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | 双方同方式 |
| ★ 字段结构 | _________（贴 .uavcan 字段或引用） | 同左 | 必须一致（决定 decode；方式 B 下更要人工核对） |
| 命名空间相对子结构 | _________（如 uavcan/equipment/actuator/ 或 com/himark/servo/） | 同左 | 方式 A 必须一致 |
| _MAX_SIZE | ____ B | ____ B | 一致（dsdlc 算出） |

1.2 通道与运行参数对齐

| 参数 | 飞控方(A)填写 | 倾转舵机方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 波特率 | CAN_D1_BITRATE=1000000 (1Mbps) | _________ bps | 全网必须一致 |
| ★ 飞控 NodeID | CAN_D1_NODE=10 | — | 全网唯一 |
| ★ 倾转舵机 NodeID | — | _________（静态/DNA） | 全网唯一，1–125 |
| ★ 通道区分字段 | _________（如 actuator_id=N，或厂商私有字段名） | _________（舵机侧绑定值） | 必须一致——舵机靠此字段认领命令 |
| ★ 命令值类型 | ☐ PWM(1000-2000) / ☐ UNITLESS([-1,1]) / ☐ 厂商私有格式 | 同左 | 必须一致 |
| 倾转方向定义 | PWM=MIN→垂直 / PWM=MAX→水平（或反之） | _________ | 物理极性对齐 |
| 发送周期 | CAN_D1_SRV_RT=____ Hz（默认 50） | _________ Hz | 满足舵机响应即可 |
| 回传状态消息 | 全名 _________ ☐订阅/☐不订阅 | _________ Hz | 监控用 |
| priority | HIGH（舵机命令，AP_DroneCAN.cpp:411） | _________ | 随帧走，不需对端配 |
| timeout_ms | 2（周期消息，AP_DroneCAN.cpp:280） | _________ | TX 超时丢弃 |

1.3 字段语义对齐（按实际消息填字段）

| 字段名 | 类型 | 单位 | 取值范围 | 量化说明 | A方语义 | B方语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |

1.4 版本与自检

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前版本号 | v____ |
| signature 值 | 0x____________ |
| 字段变更策略 | ☐ 加字段用新 DTID / ☐ 原地改双方同步升级 |
| 自检命令（方式 A） |  |
| 自检命令（方式 B） | grep OVERRIDE_SIGNATURE *.uavcan 比对源行 + 人工核对字段 |

表 2：飞控 ↔ 翼面舵机（副翼/升降舵/方向舵等）

2.1 消息定义对齐（核心——按实际消息填）

| 字段 | 飞控方(A)填写 | 翼面舵机方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 实际使用的消息全名 | _________（优先标准：uavcan.equipment.actuator.ArrayCommand(1010)，常与倾转舵机共用一条广播 | _________ | 必须一致 |
| ★ 是否标准/私有 | ☐ 标准 / ☐ 私有 | ☐ 标准 / ☐ 私有 | 双方一致 |
| ★ DTID | _________（如 1010） | _________ | 必须一致 |
| ★ data_type_signature | 0x____________ | 0x____________ | 必须一致 |
| signature 来源方式 | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | 双方同方式 |
| ★ 字段结构 | _________ | 同左 | 必须一致 |
| 命名空间相对子结构 | _________ | 同左 | 方式 A 必须一致 |
| _MAX_SIZE | ____ B | ____ B | 一致 |

若翼面舵机与倾转舵机用同一消息（如都走 ArrayCommand 1010），则 §2.1 与表1 §1.1 完全相同，双方无需重复对齐——一条广播里多个 actuator_id 各自认领（uav_can.md §7.4.1）。

2.2 通道与运行参数对齐

| 参数 | 飞控方(A)填写 | 翼面舵机方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 波特率 | CAN_D1_BITRATE=1000000 | _________ | 全网一致 |
| ★ 飞控 NodeID | CAN_D1_NODE=10 | — | 全网唯一 |
| ★ 翼面舵机 NodeID | — | _________ | 全网唯一 |
| ★ 通道区分字段 | _________（副翼/升降/方向各占号，如 actuator_id=2/3/4） | 各舵机绑定的值 | 每个舵机的通道号必须与飞控分配一致 |
| ★ 命令值类型 | ☐ PWM / ☐ UNITLESS / ☐ 私有 | 同左 | 必须一致 |
| 舵面极性 | SERVOx_REVERSED=___ | _________ | 物理极性对齐 |
| 发送周期 | CAN_D1_SRV_RT=____ Hz | _________ Hz | 满足响应 |
| 回传状态 | 全名 _________ ☐订阅/☐不订阅 | _________ Hz | 监控用 |
| priority | HIGH | _________ | 随帧走 |
| timeout_ms | 2 | _________ | — |

2.3 字段语义对齐（按实际消息填）

| 字段名 | 类型 | 单位 | 取值范围 | 量化说明 | A方语义 | B方语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |

2.4 版本与自检

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前版本号 | v____ |
| signature 值 | 0x____________ |
| 字段变更策略 | ☐ 加字段用新 DTID / ☐ 原地改双方同步升级 |
| 自检命令 | 同表1（方式 A/B） |

表 3：飞控 ↔ 电调（ESC）

3.1 消息定义对齐（核心——按实际消息填）

| 字段 | 飞控方(A)填写 | 电调方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 实际使用的消息全名 | _________（优先标准：uavcan.equipment.esc.RawCommand(1030)；ESC 厂商私有协议多见如 com.hobbywing.esc.RawCommand | _________ | 必须一致（ESC 私有协议务必核对双方是否同消息） |
| ★ 是否标准/私有 | ☐ 标准 / ☐ 私有 | ☐ 标准 / ☐ 私有 | 双方一致 |
| ★ DTID | _________（esc.RawCommand 标准号或厂商私有号） | _________ | 必须一致 |
| ★ data_type_signature | 0x____________ | 0x____________ | 必须一致 |
| signature 来源方式 | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | ☐ A 自动 / ☐ B OVERRIDE_SIGNATURE | 双方同方式 |
| ★ 字段结构 | _________（如 cmd[] 数组，或厂商私有） | 同左 | 必须一致 |
| 命名空间相对子结构 | _________（如 uavcan/equipment/esc/ 或 com/hobbywing/esc/） | 同左 | 方式 A 必须一致 |
| _MAX_SIZE | ____ B | ____ B | 一致 |

3.2 通道与运行参数对齐

| 参数 | 飞控方(A)填写 | 电调方(B)填写 | 一致性要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★ 波特率 | CAN_D1_BITRATE=1000000 | _________ | 全网一致 |
| ★ 飞控 NodeID | CAN_D1_NODE=10 | — | 全网唯一 |
| ★ 电调 NodeID | — | _________ | 全网唯一 |
| ★ 通道区分字段 | _________（如数组下标，或厂商私有字段；标准 RawCommand 下标=ESC通道号，有 CAN_D1_ESC_OFFSET 偏移） | 电调认领的下标/字段 | 对应关系必须一致 |
| ★ 值类型/范围 | ☐ [-1,1] 归一化 / ☐ PWM / ☐ 厂商私有 | 同左 | 必须一致 |
| ★ 可逆/单向 | ☐ 单向 / ☐ 双向（标准 RawCommand 用 CAN_D1_ESC_RVMASK 标记可逆通道） | ☐ 单向 / ☐ 双向 | 必须一致（双向用正负值） |
| 发送周期 | CAN_D1_SRV_RT=____ Hz（电机用同一 SRV_RT，AP_DroneCAN.cpp:552） | _________ Hz | 电机指令建议 ≥50Hz |
| ESC 遥测回传 | 全名 _________ ☐订阅/☐不订阅 | _________ Hz | 注意高频遥测占带宽（uav_can.md §9） |
| priority | HIGH-1（电机最高，AP_DroneCAN.cpp:415） | _________ | 随帧走 |
| timeout_ms | 2 | _________ | — |
| 私有协议选项 | CAN_D1_OPTIONS bit7=HobbyWing ☐是/☐否（AP_DroneCAN.cpp:131） | _________ | 若走私有消息需单独对齐该消息 |

3.3 字段语义对齐（按实际消息填）

| 字段名 | 类型 | 单位 | 取值范围 | 量化说明 | A方语义 | B方语义 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |
| _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ | _________ |

3.4 版本与自检

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 当前版本号 | v____ |
| signature 值 | 0x____________ |
| 字段变更策略 | ☐ 加字段用新 DTID / ☐ 原地改双方同步升级 |
| 自检命令 | 同表1（方式 A/B） |

附：对齐流程（三类设备通用）

1. 双方先确认"实际用什么消息"（标准 or 厂商私有）→ 填 §x.1 第一行"消息全名"
   └─ 若是标准消息：从 modules/DroneCAN/DSDL/uavcan/ 取 .uavcan
   └─ 若是厂商私有：要对方提供 .uavcan 源文件 + 命名空间子结构（§3.1 dsdl_custom_guide.md）

2. 双方各跑 dsdlc 生成 signature → 填 §x.1 "data_type_signature" → 比对
   └─ 一致 → 消息定义对齐 ✓（方式 A）
   └─ 不一致 → 检查：①命名空间子结构 ②字段 ③是否该用 OVERRIDE_SIGNATURE（方式 B，仅对接烧死固件）

3. 填 §x.2 运行参数：波特率/NodeID/通道区分字段/值类型 → 比对
   └─ 通道区分字段（actuator_id 或数组下标）是关键——决定命令到不到具体设备

4. 填 §x.3 字段语义：每个字段的单位/范围/量化 → 比对

5. 跑通后回传一条，确认 decode 成功、不丢帧（五层过滤见 uav_can.md §5）

关键认知（uav_can.md §7）

不是靠 NodeID 区分设备角色，而是靠”消息类型 + 消息里的通道号字段”。倾转舵机和翼面舵机可能用同一种消息、靠通道号区分；电调用另一种消息、靠数组下标区分。NodeID 只标识物理节点和做点对点服务，不参与”命令给舵机还是电机”的判断。