控制律设计方案

1概述

1.1设计目标

本方案针对一款上单翼+V尾构型的分布式倾转旋翼垂直起降（VTOL）飞机，设计全包线飞行控制律，覆盖悬停、过渡和巡航三种典型飞行模态，实现姿态稳定、轨迹跟踪和模态平滑过渡。

1.2设计原则

- 鲁棒性优先。采用对模型不确定性具有强鲁棒性的增量非线性动态逆（INDI）控制方法

- 全包线统一。单一控制架构覆盖悬停→过渡→巡航全飞行包线，避免增益调度。

- 冗余利用。充分利用多执行器冗余度，实现控制分配优化与容错控制。

- 平滑过渡。基于倾转走廊的过渡策略，确保模态转换过程的稳定性与舒适性。

2飞机构型与执行器分析

2.1总体构型

该飞机采用上单翼+V型尾翼布局，全机对称布置。单侧V型尾翼与机身垂直面夹角为50°。全机共布置8个旋翼、6个副翼舵面和6个V尾舵面，构成高度冗余的过驱动系统。

2.2旋翼系统配置

| 位置 | 数量 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机翼内侧（左右各1） | 2 | 倾转旋翼（红圈） | 悬停升力+巡航推力+姿态控制 |
| 机翼外侧（左右各2） | 4 | 悬停旋翼（黄圈） | 悬停升力+姿态控制（差动） |
| V尾末端（左右各1） | 2 | 倾转旋翼（红圈） | 悬停升力+巡航推力+俯仰/偏航控制 |

2.3气动舵面配置

| 位置 | 数量 | 类型 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机翼后缘（每侧3段） | 6 | 副翼1/2/3 | 滚转控制+升力调节 |
| V尾后缘（每侧3段） | 6 | 尾舵1/2/3 | 俯仰+偏航混控（Ruddervator） |

执行器总数：8个旋翼转速+4个倾转角+6个副翼偏角+6个V尾舵偏角=24个独立控制输入，远多于6自由度控制所需的6个虚拟控制量，冗余度极高。

2.4坐标系定义

采用标准机体坐标系：原点位于飞机重心，x轴沿机身轴线向前，y轴沿右翼方向，z轴垂直向下。欧拉角顺序为ZYX（偏航-俯仰-滚转）。

3控制系统总体架构

3.1级联控制结构

采用经典的三层级联控制架构，基于时间尺度分离原理设计，从外到内依次为位置环、姿态环和角速度环。各环路带宽依次提高，确保内环响应远快于外环，实现解耦控制。

| 环路 | 输入 | 输出 | 控制方法 | 带宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 位置环（外环） | 位置指令pdes | 期望加速度ades | PID+前馈 | ~10Hz |
| 姿态环（中环） | 姿态指令Φdes | 期望角加速度ωdes | INDI | ~30Hz |
| 角速度环（内环） | 角速度指令ωdes | 虚拟控制量ν | INDI | ~100Hz |

3.2控制分配层

控制分配（ControlAllocation）层位于控制律与执行器之间，将6维虚拟控制指令（3个力分量+3个力矩分量）分配到24个实际执行器。采用基于二次规划（QP）的优化分配方法，同时满足以下目标：

- 主目标：最小化虚拟控制指令跟踪误差

- 次目标：最小化控制能耗（旋翼功率加权）

- 约束：执行器位置/速率限制

4飞行模态划分与倾转走廊

4.1飞行模态定义

根据旋翼倾转角和前飞速度，将全包线划分为三种飞行模态：

| 模态 | 倾转角范围 | 速度范围 | 主要升力来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直升机模态 | 90°（垂直向上） | 0~30km/h | 全部旋翼提供升力 |
| 过渡模态 | 90°→0° | 30~120km/h | 旋翼+机翼共同提供升力 |
| 固定翼模态 | 0°（水平向前） | >120km/h | 机翼提供全部升力 |

4.2倾转走廊设计

过渡模态的安全飞行包线由"倾转走廊"定义，即在给定倾转角下允许的前飞速度范围。走廊边界由以下约束确定：

- 低速边界：机翼失速迎角限制+旋翼拉力系数上限

- 高速边界：机翼升力特性+单旋翼功率限制+结构载荷限制

本构型由于V尾末端额外配置2个倾转旋翼，过渡过程中俯仰和偏航控制裕度更大，倾转走廊宽度相比常规双倾转旋翼构型更宽。

4.3过渡策略

采用"先加速后倾转"的分段过渡策略：

- 低速段（0°~30°倾转）：缓慢倾转，逐步建立前飞速度，机翼开始承担部分升力

- 中速段（30°~60°倾转）：加速倾转，快速通过最敏感区域

- 高速段（60°~90°倾转）：缓慢倾转，精细调整至巡航姿态

5姿态控制律设计（INDI）

5.1控制方法选择

采用增量非线性动态逆（Incremental Nonlinear Dynamic Inversion, INDI）作为核心控制方法。相比传统NDI和增益调度PID，INDI具有以下优势：

- 基于传感器测量的增量形式，大幅降低对精确模型的依赖

- 天然适配全包线飞行，无需增益调度

- 对模型不确定性和外部扰动具有强鲁棒性

- 适合过驱动系统与控制分配结合

5.2角速度环INDI控制律

角动力学方程可写为：

ω=J-1(-ω×Jω+M(u))

其中J为转动惯量矩阵，M(u)为控制力矩向量。

INDI控制律的增量形式为：

Δν=Φdes-f0-G0ω0

Δu=G+Δν

其中G=∂M/∂u为控制效能矩阵，G+为其伪逆，下标0表示上一时刻的测量值。

5.3姿态环控制律

姿态环采用参考模型+误差调节的结构：

- 姿态参考模型生成期望的角速度和角加速度轨迹

- 误差控制器（比例+积分）计算附加角加速度指令

- 总角加速度指令送入角速度环INDI控制器

5.4控制效能矩阵

控制效能矩阵G∈R6×24描述每个执行器单位偏转产生的力和力矩增量。矩阵元素通过以下方式获取：

- 旋翼贡献：基于旋翼拉力-转速关系和力臂几何计算

- 舵面贡献：基于气动力导数和当地动压计算

- 实时更新：根据当前空速、迎角、倾转角在线更新

6控制分配策略

6.1分配问题描述

给定6维虚拟控制指令ν∈R6（Fx,Fy,Fz,Mx,My,Mz），求解24维执行器指令u∈R24，使得：

minu∥Wν(ν-Bu)∥2+∥Wu(u-u0)∥2

s.t.umin≤u≤umax

umin≤u≤umax

其中B为控制效能矩阵，Wν和Wu分别为虚拟控制误差权重和控制能耗权重。

6.2分层分配架构

为降低高维优化问题的计算复杂度，采用分层控制分配策略：

- 第一层：模态权重分配—根据当前飞行模态，确定旋翼系统和气动舵面的控制权重

- 第二层：组内分配—在旋翼组和舵面组内分别进行优化分配

- 第三层：执行器指令生成—输出最终执行器指令

6.3模态相关权重设计

| 执行器组 | 直升机模态 | 过渡模态 | 固定翼模态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 悬停旋翼（4个） | 主升力+姿态控制 | 逐步退出 | 停止/风车状态 |
| 倾转旋翼（4个） | 升力+姿态控制 | 升力+推力+姿态 | 主推力+辅助姿态 |
| 副翼（6个） | 无效/辅助 | 逐步介入 | 主滚转控制 |
| V尾舵面（6个） | 无效/辅助 | 逐步介入 | 主俯仰+偏航控制 |

7 V型尾翼混控设计

7.1 Ruddervator混控原理

V型尾翼的两个尾翼面（Ruddervator）同时承担升降舵和方向舵的功能。当两侧舵面同向偏转时产生俯仰力矩，差动偏转时产生偏航力矩。

对于V尾与垂直面夹角为Γ=50°的构型，混控关系为：

δleft=δe2cos⁡Γ+δr2sin⁡Γ

δright=δe2cos⁡Γ-δr2sin⁡Γ

其中δe为等效升降舵偏角，δr为等效方向舵偏角。

7.2三段舵面分配

单侧V尾分为3段舵面（尾舵1/2/3），可实现更精细的控制分配：

- 内侧段（尾舵1）：靠近机身，力臂短，主要用于微调

- 中段（尾舵2）：效率均衡，作为主控制面

- 外侧段（尾舵3）：靠近旋翼滑流区，低速时效率更高

三段舵面的偏转分配根据当前飞行状态优化：低速时侧重外侧段（利用旋翼滑流增升），高速时侧重中段（效率最优）。

7.3滚转-偏航耦合补偿

V尾构型存在固有滚转-偏航耦合（荷兰滚模态）。控制律中需引入以下补偿：

- 偏航指令中加入滚转角速率反馈（协调转弯）

- 副翼差动时自动配平V尾舵面以抵消不利偏航

8位置与轨迹控制

8.1位置控制律

位置环采用PID+前馈控制结构，输出期望加速度指令：

ades=Kpep+Ki∫epdt+Kdev+pdes

其中ep=pdes-p为位置误差，ev=vdes-v为速度误差，pdes为加速度前馈。

8.2推力方向求解

由期望加速度求解期望推力方向（即期望姿态）：

- 期望总推力大小：Tdes=m∥ades+g∥

- 期望推力方向：ndes=(ades+g)/∥ades+g∥

- 由推力方向和航向角求解期望姿态角

8.3高度控制

高度通道独立设计，采用PID控制：

- 直升机模态：通过总距（旋翼总拉力）控制高度

- 过渡模态：旋翼拉力+俯仰姿态联合控制

- 固定翼模态：通过升降舵（V尾混控）控制俯仰，间接控制高度

9过渡模态控制

9.1过渡控制挑战

过渡模态是最复杂的飞行阶段，面临以下挑战：

- 动力学特性剧烈变化（旋翼主导→机翼主导）

- 旋翼/机翼气动干扰强烈

- 控制效能矩阵快速变化

- 存在非最小相位特性

9.2 INDI过渡控制方案

INDI方法天然适用于过渡模态控制，原因在于：

- 增量形式仅需控制效能矩阵的局部精确性，不需要全局模型

- 控制效能矩阵实时更新，自动适应动力学变化

- 控制分配层自动协调旋翼与舵面的控制权重分配

9.3倾转角指令生成

倾转角指令由过渡管理模块生成，遵循以下逻辑：

- 基于当前空速和倾转走廊边界，生成安全的倾转角指令

- 倾转角速率限制：不超过10°/s（可调节）

- 前飞速度与倾转角协调控制，确保始终在倾转走廊内

10容错控制设计

10.1故障类型

考虑以下典型执行器故障：

| 故障类型 | 故障模式 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 旋翼失效 | 停转/降效 | 升力损失+力矩不平衡 |
| 倾转机构卡滞 | 固定在某角度 | 推力方向不可控 |
| 舵面卡滞 | 固定在某偏角 | 对应通道控制能力下降 |
| 传感器故障 | 漂移/失效 | 反馈信号异常 |

10.2容错控制策略

利用系统高度冗余的特点，设计主动容错控制策略：

- 故障检测与诊断（FDD）：基于INDI残差的故障检测，识别故障执行器及故障程度

- 控制分配重构：故障确认后，更新控制效能矩阵，重新进行控制分配

- 控制权限降级：评估剩余控制能力，限制机动指令范围

关键设计点：本构型8个旋翼中任意1个失效时，剩余7个旋翼仍可通过控制分配实现6自由度全控制。但需注意V尾末端旋翼失效对偏航控制的影响较大，应优先保障V尾旋翼的可靠性。

11控制系统实现

11.1软件架构

飞控软件采用模块化设计，主要模块包括：

- 传感器融合模块：IMU+GPS+气压计+磁罗盘融合，输出姿态、速度、位置估计

- 飞行管理模块：模态管理、过渡控制、故障管理

- 控制律模块：位置环+姿态环+角速度环INDI控制

- 控制分配模块：QP优化分配器

- 执行器驱动模块：电调/舵机驱动与反馈

11.2运行频率

| 模块 | 运行频率 |
| --- | --- |
| IMU采样与角速度环 | 1000Hz |
| 姿态环控制 | 500Hz |
| 位置环控制 | 100Hz |
| 控制分配 | 500Hz |
| 传感器融合（EKF） | 100Hz |

11.3关键参数初值

| 参数 | 符号 | 初值 |
| --- | --- | --- |
| 角速度环增益 | Kω | 5~15rad/s |
| 姿态环阻尼比 | ζΦ | 0.7 |
| 姿态环自然频率 | ωn,Φ | 3~5rad/s |
| 位置环增益 | Kp | 1.0~2.01/s² |
| 速度环增益 | Kv | 2.0~4.01/s |

12仿真验证计划

12.1验证内容

- 悬停稳定性验证：悬停状态下的姿态保持、位置保持、抗风扰动能力

- 过渡模态验证：直升机→固定翼正向过渡、固定翼→直升机反向过渡的稳定性和平滑性

- 巡航稳定性验证：固定翼模态下的姿态控制、轨迹跟踪性能

- 容错控制验证：单旋翼失效、单舵面卡滞等故障场景下的控制性能

- 边界验证：最大爬升率、最大速度、最大盘旋角速等边界性能

12.2验证平台

- MATLAB/Simulink：控制律设计与离线仿真

- Software-in-the-Loop(SIL)：飞控代码与仿真模型联合验证

- Hardware-in-the-Loop(HIL)：飞控硬件在环仿真

- 试飞验证：逐步扩大包线的实际飞行验证

13飞行动力学与控制数学模型

13.1坐标系与符号定义

地面惯性坐标系（E系）OExEyEzE：原点位于地面起飞点，xE轴指向地理北，yE轴指向地理东，zE轴垂直向下。

机体坐标系（B系）Obxbybzb：原点位于飞机重心，xb轴沿机身轴线向前，yb轴沿右翼方向，zb轴垂直向下。

风速坐标系（W系）Owxwywzw：xw轴沿来流方向，zw轴在飞机对称面内垂直于xw向下。

13.1.1状态变量定义

| 类别 | 符号 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 位置 | p=[x,y,z]T | 重心在地面系中的位置 |
| 速度 | vb=[u,v,w]T | 重心在机体系中的速度 |
| 姿态角 | Φ=[ϕ,θ,ψ]T | 滚转/俯仰/偏航角（ZYX顺序） |
| 角速度 | ω=[p,q,r]T | 机体系中的角速度分量 |
| 旋翼转速 | Ωi,i=1,...,8 | 8个旋翼的转速 |
| 倾转角 | τj,j=1,...,4 | 4个倾转旋翼的倾转角 |
| 舵偏角 | δk,k=1,...,12 | 6个副翼+6个V尾舵偏角 |

13.1.2坐标变换矩阵

地面系到机体系的变换矩阵（方向余弦矩阵）：

RbE=cos⁡θcos⁡ψsin⁡ϕsin⁡θcos⁡ψ-cos⁡ϕsin⁡ψcos⁡ϕsin⁡θcos⁡ψ+sin⁡ϕsin⁡ψcos⁡θsin⁡ψsin⁡ϕsin⁡θsin⁡ψ+cos⁡ϕcos⁡ψcos⁡ϕsin⁡θsin⁡ψ-sin⁡ϕcos⁡ψ-sin⁡θsin⁡ϕcos⁡θcos⁡ϕcos⁡θ

其中REb=(RbE)T为机体系到地面系的变换。

角速度与欧拉角速率的关系：

ϕθψ=1sin⁡ϕtan⁡θcos⁡ϕtan⁡θ0cos⁡ϕ-sin⁡ϕ0sin⁡ϕ/cos⁡θcos⁡ϕ/cos⁡θpqr

13.2刚体运动学方程

飞机质心在地面系中的位置运动学方程：

p=RbEvb

展开为分量形式：

x=ucos⁡θcos⁡ψ+v(sin⁡ϕsin⁡θcos⁡ψ-cos⁡ϕsin⁡ψ)+w(cos⁡ϕsin⁡θcos⁡ψ+sin⁡ϕsin⁡ψ)y=ucos⁡θsin⁡ψ+v(sin⁡ϕsin⁡θsin⁡ψ+cos⁡ϕcos⁡ψ)+w(cos⁡ϕsin⁡θsin⁡ψ-sin⁡ϕcos⁡ψ)z=-usin⁡θ+vsin⁡ϕcos⁡θ+wcos⁡ϕcos⁡θ

姿态运动学方程（欧拉角形式）：

Φ=H(Φ)ω

其中H(Φ)为角速度变换矩阵：

H(Φ)=1sin⁡ϕtan⁡θcos⁡ϕtan⁡θ0cos⁡ϕ-sin⁡ϕ0sin⁡ϕ/cos⁡θcos⁡ϕ/cos⁡θ

奇异性注意：当俯仰角θ=±90°时，欧拉角表示出现奇异性。在大机动飞行或垂直起降过渡阶段，建议使用四元数表示姿态以避免奇异问题。

13.2.1四元数姿态表示（备选）

定义单位四元数q=[q0,q1,q2,q3]T，满足q02+q12+q22+q32=1。

四元数运动学方程：

q=12Ω(ω)q

Ω(ω)=0-p-q-rp0r-qq-r0prq-p0

13.3刚体动力学方程

基于牛顿-欧拉方程，飞机在机体系中的平动和转动动力学方程为：

13.3.1平动动力学

mvb=-ω×(mvb)+Ftotal

其中m为飞机质量，Ftotal为作用在飞机上的合力（机体系），包括：

- 重力：Fg=mREbgE，其中gE=[0,0,g]T

- 旋翼推力：Frotor=i=18Frotor,i

- 气动力：Faero=Fwing+Fvtail+Ffuselage

展开为分量形式：

m(u+qw-rv)=Fxm(v+ru-pw)=Fym(w+pv-qu)=Fz

13.3.2转动动力学

Jω=-ω×(Jω)+Mtotal

其中J为转动惯量矩阵：

J=Jx-Jxy-Jxz-JxyJy-Jyz-Jxz-JyzJz

对于对称飞机（Jxy=Jyz=0），展开为：

Jxp-Jxzr+(Jz-Jy)qr-Jxzpq=MxJyq+(Jx-Jz)pr+Jxz(p2-r2)=MyJzr-Jxzp+(Jy-Jx)pq+Jxzqr=Mz

Mtotal为总力矩，由旋翼力矩和气动力矩组成。

13.4旋翼系统气动力模型

全机共8个旋翼，分为两类：4个倾转旋翼（机翼内侧2个+V尾末端2个）和4个悬停旋翼（机翼外侧左右各2个）。

13.4.1单个旋翼拉力模型

第i个旋翼产生的拉力大小为：

Ti=CT,iρAi(ΩiRi)2

其中：

- CT,i：第i个旋翼的拉力系数

- ρ：空气密度

- Ai=πRi2：旋翼盘面积

- Ωi：旋翼转速

- Ri：旋翼半径

考虑来流影响的拉力系数修正（动量理论）：

CT,i=CT0+CTααi+CTμμi

其中αi为旋翼桨盘迎角，μi=V⊥,i/(ΩiRi)为前进比，V⊥,i为旋翼处的垂直来流速度。

13.4.2旋翼反扭矩模型

单个旋翼产生的反扭矩大小为：

Qi=CQ,iρAiRi(ΩiRi)2

其中CQ,i为扭矩系数，与拉力系数的关系近似为CQ≈kCT3/2（理想状态）。

反扭矩方向沿旋翼转轴方向，由旋翼旋转方向决定（顺时针/逆时针）。

13.4.3倾转旋翼推力矢量

对于倾转旋翼（编号1-4），推力方向由倾转角τj决定。定义倾转角为旋翼转轴与机身x轴的夹角（垂直向上为90°，水平向前为0°）。

第j个倾转旋翼在机体系中的推力矢量为：

Frotor,jb=Tjcos⁡τj0-sin⁡τj⋅signj

其中signj表示旋翼安装位置的方向符号（左右对称、前后分布）。

13.4.4悬停旋翼推力矢量

对于悬停旋翼（编号5-8），旋翼转轴固定垂直于机翼平面。在悬停/低速状态下，拉力近似沿机身z轴负方向（向上）。

Frotor,kb=Tk00-1,k=5,6,7,8

注：高速飞行时，机翼迎角变化导致旋翼拉力方向相对机身变化，需引入修正。

13.4.5旋翼位置与力臂

设第i个旋翼在机体系中的位置矢量为ri=[xi,yi,zi]T，则该旋翼产生的力矩为：

Mrotor,i=ri×Frotor,ib+Qreact,i

其中Qreact,i为旋翼反扭矩矢量。

各旋翼位置参数（对称布置）：

| 旋翼位置 | x | y | z |
| --- | --- | --- | --- |
| 左机翼内侧倾转旋翼 | xwi | -ywi | zw |
| 右机翼内侧倾转旋翼 | xwi | +ywi | zw |
| 左机翼外侧悬停旋翼（前） | xwo1 | -ywo | zw |
| 左机翼外侧悬停旋翼（后） | xwo2 | -ywo | zw |
| 右机翼外侧悬停旋翼（前） | xwo1 | +ywo | zw |
| 右机翼外侧悬停旋翼（后） | xwo2 | +ywo | zw |
| 左V尾末端倾转旋翼 | xvt | -yvt | zvt |
| 右V尾末端倾转旋翼 | xvt | +yvt | zvt |

13.5机翼与副翼气动力模型

13.5.1机翼升阻力模型

机翼产生的气动力在风速坐标系中表示为升力L和阻力D：

L=12ρV2SCL(α,δa)

D=12ρV2SCD(α,δa)

其中：

- V：空速大小

- S：机翼参考面积

- α：迎角

- δa：副翼偏角（对称偏转影响升力，差动影响滚转）

升力系数模型：

CL(α,δa)=CL0+CLαα+CLδaδa

其中δa=(δa,left+δa,right)2为副翼对称偏角。

阻力系数模型（抛物线近似）：

CD(α,δa)=CD0+kCL2+CDδa|δa,diff|

其中δa,diff=(δa,left-δa,right)2为副翼差动偏角。

13.5.2副翼操纵力矩

副翼差动产生的滚转力矩：

Mx,a=12ρV2SbClδaδa,diff

其中b为翼展，Clδa为副翼滚转力矩导数。

三段副翼（副翼1/2/3）的综合效果：

δa,diff=k=13kk⋅δa,k,left-δa,k,right2

其中kk为第k段副翼的效能权重，由其展向位置和面积决定（外侧副翼效能更高）。

13.5.3机翼俯仰力矩

机翼对重心的俯仰力矩：

My,wing=12ρV2ScCm,wing(α)

其中c为平均气动弦长，Cm,wing为机翼俯仰力矩系数。

13.6 V型尾翼气动力模型

13.6.1 V尾气动力分解

V型尾翼与垂直面夹角为Γ=50°。单个V尾翼面产生的气动力可分解为法向力和侧向力。

单侧V尾的法向力（垂直于尾翼弦平面）：

Nv=12ρVv2SvCN,v(αv,δv)

其中：

- Vv：V尾处当地流速（考虑机身遮挡和旋翼滑流）

- Sv：单侧V尾面积

- αv：V尾当地迎角（侧滑角耦合）

- δv：V尾舵面偏角

13.6.2 V尾力到机体轴的变换

左侧V尾法向力Nv,L在机体系中的分量：

Fv,Lb=Nv,L0-sin⁡Γ-cos⁡Γ

右侧V尾法向力Nv,R在机体系中的分量：

Fv,Rb=Nv,R0sin⁡Γ-cos⁡Γ

13.6.3 V尾舵面操纵力矩

由两侧V尾舵面偏转产生的俯仰力矩和偏航力矩：

俯仰力矩（两侧舵面同向偏转δe）：

My,v=12ρVv2SvlvCmδv⋅2cos⁡Γ⋅δe

偏航力矩（两侧舵面差动偏转δr）：

Mz,v=12ρVv2SvlvCnδv⋅2sin⁡Γ⋅δr

其中lv为V尾力臂（重心到V尾气动中心的距离）。

13.6.4三段舵面分配

单侧V尾分为3段舵面（尾舵1/2/3），等效舵偏角为各段的加权和：

δv=k=13ηkδv,k

其中ηk为第k段舵面的效能权重，考虑以下因素：

- 展向位置：外侧段力臂大，效能高

- 旋翼滑流：靠近V尾倾转旋翼的舵面受滑流影响，低速效能提升

- 面积比例：各段面积占总舵面面积的比例

13.7控制效能矩阵

控制效能矩阵G∈R6×24描述每个执行器单位输入增量产生的力和力矩增量，是控制分配的核心。

ΔFxΔFyΔFzΔMxΔMyΔMz=GΔu

其中控制输入向量u∈R24定义为：

u=[Ω1,...,Ω8,τ1,...,τ4,δa,1L,...,δa,3R,δv,1L,...,δv,3R]T

13.7.1旋翼转速对力/力矩的贡献

第i个旋翼转速增量ΔΩi产生的拉力增量：

ΔTi=∂Ti∂ΩiΔΩi=2CT,iρAiRi2ΩiΔΩi

对应力增量（机体系）：

ΔFrotor,i=ΔTi⋅nt,i

其中nt,i为第i个旋翼的推力方向单位矢量。

对应力矩增量：

ΔMrotor,i=ri×ΔFrotor,i+∂Qi∂ΩiΔΩi⋅nt,i

13.7.2倾转角对力/力矩的贡献

第j个倾转旋翼的倾转角增量Δτj产生的力增量：

ΔFtilt,j=Tj∂nt,j∂τjΔτj

对于机翼内侧倾转旋翼（绕y轴倾转）：

∂nt,j∂τj=-sin⁡τj0-cos⁡τj

对应力矩增量：

ΔMtilt,j=rj×ΔFtilt,j

13.7.3副翼偏角对力/力矩的贡献

第k段副翼偏角增量Δδa,k产生的升力增量：

ΔLa,k=12ρV2Sa,kCLδ,kΔδa,k

产生的滚转力矩增量：

ΔMx,a,k=±ya,k⋅ΔLa,k

其中ya,k为该段副翼的展向力臂，正负号由左右侧决定。

13.7.4 V尾舵偏角对力/力矩的贡献

第k段V尾舵偏角增量Δδv,k产生的法向力增量：

ΔNv,k=12ρVv2Sv,kCNδ,kΔδv,k

分解到机体系的力矩增量：

ΔMy,v,k=lv,x⋅ΔNv,k⋅cos⁡Γ

ΔMz,v,k=±lv,x⋅ΔNv,k⋅sin⁡Γ

ΔMx,v,k=∓zv,k⋅ΔNv,k⋅sin⁡Γ

其中正负号由左右侧V尾决定，lv,x为V尾纵向力臂。

13.7.5控制效能矩阵的实时更新

控制效能矩阵G随飞行状态实时变化，主要影响因素：

| 状态变量 | 对G矩阵的影响 |
| --- | --- |
| 空速V | 气动舵面效能与V²成正比 |
| 迎角α | 影响升力线斜率和旋翼拉力系数 |
| 倾转角τ | 改变倾转旋翼推力方向和力臂 |
| 旋翼转速Ω | 旋翼拉力增量与Ω成正比 |
| 空气密度ρ | 所有气动/旋翼效能与ρ成正比 |

13.8状态空间表达式

13.8.1非线性状态空间形式

将12个刚体状态变量定义为：

x=[x,y,z,u,v,w,ϕ,θ,ψ,p,q,r]T∈R12

非线性状态空间方程：

x=f(x,u)

其中f(x,u)由运动学和动力学方程组合而成：

f(x,u)=RbEvb1m(-ω×mvb+Ftotal(x,u))H(Φ)ωJ-1(-ω×Jω+Mtotal(x,u))

13.8.2输入向量

24维控制输入向量：

u=[Ω1,...,Ω8⏟8个旋翼转速,τ1,...,τ4⏟4个倾转角,δa,1L,...,δa,3R⏟6个副翼,δv,1L,...,δv,3R⏟6个V尾舵]T

13.8.3线性化状态空间模型

在配平点(x0,u0)处进行小扰动线性化：

Δx=AΔx+BΔu

其中状态矩阵A∈R12×12：

A=∂f∂x|(x0,u0)

输入矩阵B∈R12×24：

B=∂f∂u|(x0,u0)=06×241mGF03×24J-1GM

其中GF∈R3×24和GM∈R3×24分别为控制效能矩阵的力和力矩子矩阵。

13.8.4输出方程

定义输出向量为可测量的状态：

y=CΔx+DΔu

其中y=[Δϕ,Δθ,Δψ,Δp,Δq,Δr,ΔVa,Δh]T为典型的传感器测量输出。